KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
SMART HOME IoT

ESP32-N8R16 • Spring Boot • MQTT • Redis • MongoDB • WebSocket • WebRTC

Mô hình nhà thông minh kết hợp thiết bị vật lý và Digital Twin trên Web

| Hạng mục | Định hướng |
| --- | --- |
| Thiết bị IoT vật lý | ESP32-N8R16 + cảm biến + relay/servo |
| Thiết bị IoT ảo | Webcam và microphone máy tính |
| Backend | Java Spring Boot |
| Giao tiếp IoT | MQTT |
| Realtime state | Redis |
| Lưu trữ lâu dài | MongoDB |
| Cập nhật giao diện | WebSocket |
| Video/Audio realtime | WebRTC |
| Giao diện | Web mô phỏng căn nhà (Digital Twin) |

# 1. Mục tiêu dự án

Xây dựng một hệ thống Smart Home IoT có khả năng giám sát, điều khiển và tự động hóa thiết bị theo thời gian thực. Do không triển khai trên một căn nhà thật, hệ thống sử dụng giao diện web như một Digital Twin của căn nhà. ESP32 và các cảm biến tạo thành node IoT vật lý; webcam và microphone của máy tính đóng vai trò node multimedia IoT ảo.

Thu thập dữ liệu cảm biến từ ESP32 theo thời gian thực.

Điều khiển đèn, quạt, cửa/rèm hoặc thiết bị mô phỏng từ giao diện web.

Hiển thị trạng thái căn nhà theo thời gian thực trên Digital Twin.

Xây dựng Automation Rule Engine để thiết bị tự phản ứng theo dữ liệu cảm biến.

Hỗ trợ Scene như Home, Away, Sleep.

Phát hiện và quản lý cảnh báo: gas/khói, chuyển động, tiếng ồn bất thường, thiết bị mất kết nối.

Truyền video và audio từ webcam/microphone máy tính mà không bắt luồng multimedia đi qua ESP32.

Lưu trạng thái hiện tại ở Redis và dữ liệu lịch sử/sự kiện ở MongoDB.

# 2. Phạm vi chức năng

| Nhóm | Chức năng chính | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Tổng quan phòng, sensor, device, cảnh báo, online/offline | Bắt buộc |
| Digital Twin | Sơ đồ nhà, trạng thái thiết bị trực quan, click để điều khiển | Bắt buộc |
| Sensor | Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, PIR, gas/khói | Bắt buộc |
| Device Control | Đèn/relay, quạt, servo cửa/rèm | Bắt buộc |
| Realtime | MQTT + Redis + WebSocket | Bắt buộc |
| Automation | IF condition THEN action; nhiều điều kiện/hành động | Bắt buộc |
| History | Lịch sử sensor, device, alert | Bắt buộc |
| Camera | Live webcam, trạng thái camera, snapshot sự kiện | Nên có |
| Microphone | Sound level, cảnh báo tiếng ồn; audio live tùy phạm vi | Nên có |
| Scene | Home / Away / Sleep | Nên có |
| Analytics | Biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, sự kiện | Nên có |
| Notification | Web notification; Telegram/email nếu còn thời gian | Mở rộng |

# 3. Kiến trúc tổng thể

[ESP32 + Sensors/Actuators]
          │ MQTT
          ▼
     [MQTT Broker]
          │
          ▼
     [Spring Boot] ─────────────► [MongoDB: history]
          │
          ├───────────────► [Redis: realtime state/TTL]
          │
          └── WebSocket ──► [Smart Home Web / Digital Twin]

[Laptop Webcam + Microphone]
          │
          ├── WebRTC ───────────► [Browser: live video/audio]
          └── Event/Metadata ───► [Spring Boot]

## 3.1. Nguyên tắc thiết kế giao tiếp

| Loại dữ liệu | Công nghệ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Sensor telemetry | MQTT | Nhẹ, phù hợp IoT, publish/subscribe |
| Device command | MQTT | Điều khiển hai chiều và tách rời thiết bị/backend |
| REST nghiệp vụ | HTTP/REST | CRUD user, home, room, device, rule, history |
| Realtime UI | WebSocket | Backend chủ động đẩy trạng thái mới lên trình duyệt |
| Video/audio | WebRTC | Phù hợp luồng multimedia độ trễ thấp |
| Current state | Redis | Đọc nhanh, TTL, heartbeat/online state |
| History | MongoDB | Phù hợp document/event và dữ liệu sensor theo thời gian |

# 4. Thiết kế phần cứng

Cấu hình mẫu cho một node ESP32-N8R16:

| Thiết bị | Vai trò | Ví dụ dữ liệu/hành động |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | Nhiệt độ + độ ẩm | temperature, humidity |
| BH1750 hoặc LDR | Ánh sáng | lux |
| PIR | Chuyển động | motion=true/false |
| MQ-2 | Khói/gas | gasLevel |
| Relay | Điều khiển tải demo | light/fan ON/OFF |
| Servo | Mô phỏng cửa/rèm | OPEN/CLOSE hoặc góc servo |

Không bắt buộc phải mua đầy đủ. Có thể triển khai 3-4 sensor thật và bổ sung Virtual Sensor trên web để kiểm thử các tình huống còn lại.

# 5. Camera và microphone như Virtual IoT Node

Webcam/microphone của máy tính được đăng ký như một device riêng trong hệ thống, không truyền video qua ESP32. Điều này tránh biến ESP32 thành relay multimedia không cần thiết và giữ đúng trách nhiệm của từng node.

| Thành phần | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Virtual Camera | online/offline, live stream, motion event, snapshot metadata |
| Virtual Microphone | online/offline, soundLevel, high-noise event; audio live nếu cần |
| Spring Boot | quản lý danh tính device, quyền truy cập, event và signaling cần thiết |
| WebRTC | luồng video/audio realtime |
| MongoDB | metadata sự kiện, snapshot URL/path, lịch sử |

Lưu ý: mức âm thanh lấy trực tiếp từ microphone thường là mức tương đối. Nếu muốn hiển thị dB SPL chính xác cần hiệu chuẩn thiết bị; trong đồ án có thể dùng normalized sound level hoặc ghi rõ là giá trị ước lượng.

# 6. Thiết kế MQTT

Đề xuất quy ước topic:

| Topic | Chiều | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| home/{homeId}/{roomId}/sensor/{sensorId}/telemetry | ESP32 → Broker | Dữ liệu sensor |
| home/{homeId}/{roomId}/device/{deviceId}/state | ESP32 → Broker | Trạng thái actuator |
| home/{homeId}/{roomId}/device/{deviceId}/set | Backend → ESP32 | Lệnh điều khiển |
| home/{homeId}/node/{nodeId}/heartbeat | Node → Broker | Heartbeat |
| home/{homeId}/node/{nodeId}/status | Node/Broker → Backend | Online/offline |

Payload nên có deviceId/sensorId, value, unit, timestamp và sequence/messageId nếu cần chống xử lý trùng.

# 7. Thiết kế Backend Spring Boot

Có thể tổ chức theo module/domain:

| Module | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| auth / user | Đăng nhập, JWT, phân quyền |
| home / room | Cấu trúc căn nhà |
| device / sensor | Quản lý thiết bị và sensor |
| mqtt | Subscribe telemetry, publish command |
| realtime | WebSocket và realtime event |
| automation | Đánh giá rule và phát action |
| scene | Nhóm nhiều action thành một chế độ |
| alert | Tạo/acknowledge cảnh báo |
| history | Truy vấn dữ liệu lịch sử |
| camera | Virtual camera, motion/snapshot metadata |
| analytics | Tổng hợp số liệu dashboard |

Luồng telemetry điển hình: MQTT Listener → validate/normalize → cập nhật Redis → ghi lịch sử MongoDB theo chính sách → Automation Engine → WebSocket Event → Frontend.

# 8. Thiết kế Redis

| Key mẫu | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| sensor:{id}:current | Hash/String | Giá trị sensor hiện tại |
| device:{id}:state | Hash | Trạng thái actuator |
| node:{id}:heartbeat | String + TTL | Xác định online/offline |
| home:{id}:mode | String | HOME/AWAY/SLEEP |
| alert:active:{homeId} | Set/Hash | Cảnh báo đang hoạt động |

Redis là nguồn đọc nhanh cho trạng thái hiện tại, không phải nơi lưu lịch sử dài hạn.

# 9. Thiết kế MongoDB

| Collection | Nội dung |
| --- | --- |
| users | Tài khoản và role |
| homes | Thông tin nhà |
| rooms | Phòng |
| devices | ESP32, relay, camera, virtual device |
| sensors | Metadata sensor |
| sensor_readings | Dữ liệu sensor lịch sử |
| device_events | ON/OFF, command, state change |
| automation_rules | Rule IF/THEN |
| scenes | Home/Away/Sleep hoặc scene tùy chỉnh |
| alerts | Cảnh báo và trạng thái xử lý |
| camera_events | Motion event, snapshot metadata |

Video không nên lưu trực tiếp như các document MongoDB thông thường. Nếu cần ghi hình/snapshot, lưu file/object và chỉ lưu metadata/đường dẫn trong MongoDB.

# 10. Automation Rule Engine

Rule cơ bản gồm Trigger/Condition/Action. Ví dụ:

| Rule | Điều kiện | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Auto Light | lux < 100 AND motion=true | light=ON |
| Cooling | temperature > 30 | fan=ON |
| Gas Safety | gasLevel > threshold | alert + fan=ON |
| Security | mode=AWAY AND camera.motion=true | alert + light=ON + snapshot |
| Noise Alert | soundLevel > threshold trong N giây | create alert |

Nên chống lặp rule bằng cooldown/debounce và chỉ phát action khi trạng thái cần thay đổi.

# 11. Scene

| Scene | Hành động mẫu |
| --- | --- |
| HOME | Security DISARM; thiết bị theo trạng thái người dùng |
| AWAY | Tắt tải không cần thiết; khóa cửa; security ARM |
| SLEEP | Tắt đèn khu chung; khóa cửa; security ARM; cấu hình đèn ngủ |

# 12. Thiết kế giao diện Web Digital Twin

Các màn hình đề xuất:

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| Login | Đăng nhập |
| Dashboard | Tổng quan sensor/device/alert và trạng thái hệ thống |
| Home Digital Twin | Sơ đồ phòng; icon đèn/quạt/cửa/camera cập nhật realtime |
| Room Detail | Sensor, actuator, camera của từng phòng |
| Automation | Tạo/sửa/bật/tắt rule |
| Scenes | Kích hoạt và quản lý scene |
| Camera | Live stream, motion event, snapshot |
| History & Analytics | Biểu đồ và bộ lọc thời gian |
| Alerts | Danh sách cảnh báo, trạng thái đã xử lý/chưa xử lý |
| Device Management | ESP32, sensor, virtual node, online/offline |

Trên Digital Twin, click thiết bị để điều khiển; thay đổi từ ESP32 cũng phải phản ánh ngược lên UI qua WebSocket.

# 13. API sơ bộ

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Đăng nhập |
| GET | /api/homes/{id}/state | Snapshot trạng thái căn nhà |
| GET | /api/rooms/{id} | Chi tiết phòng |
| POST | /api/devices/{id}/commands | Gửi command |
| GET | /api/sensors/{id}/history | Lịch sử sensor |
| GET/POST | /api/automations | Danh sách/tạo rule |
| PUT | /api/automations/{id} | Sửa/bật tắt rule |
| POST | /api/scenes/{id}/activate | Kích hoạt scene |
| GET | /api/alerts | Danh sách cảnh báo |
| POST | /api/alerts/{id}/ack | Xác nhận cảnh báo |

WebSocket có thể phát các event như SENSOR_UPDATED, DEVICE_STATE_CHANGED, ALERT_CREATED, NODE_STATUS_CHANGED và SCENE_CHANGED.

# 14. Kịch bản demo bảo vệ

Đăng nhập và mở Digital Twin. ESP32 hiển thị ONLINE.

ESP32 gửi nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng; dashboard thay đổi realtime.

Người dùng click đèn trên web → Spring publish MQTT command → ESP32 bật relay → state được gửi lại → UI xác nhận ON.

Che cảm biến ánh sáng và kích hoạt PIR → rule Auto Light tự bật đèn.

Chuyển hệ thống sang AWAY.

Đi ngang webcam → Virtual Camera tạo MOTION_DETECTED → backend tạo Security Alert, snapshot và bật đèn qua ESP32.

Tăng Virtual Gas Sensor vượt ngưỡng → cảnh báo gas + quạt được bật tự động.

Mở trang History để chứng minh sensor reading, command và alert đã được MongoDB lưu lại.

# 15. Kế hoạch triển khai

| Giai đoạn | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Nền tảng | Khởi tạo Spring Boot, MongoDB, Redis, MQTT Broker; định nghĩa domain | Backend chạy và kết nối DB/broker |
| 2. ESP32 | Kết nối Wi-Fi/MQTT, sensor, relay, heartbeat | Telemetry + command hai chiều |
| 3. Realtime | Redis state + WebSocket | Dashboard cập nhật không polling |
| 4. Web Digital Twin | Home/room/device UI và điều khiển | Mô phỏng căn nhà hoạt động |
| 5. Automation | Rule engine + alert + scene | Tự động hóa end-to-end |
| 6. Multimedia | Virtual camera/mic + WebRTC + motion/sound event | Live camera/audio và event |
| 7. History/Analytics | Lưu MongoDB, biểu đồ, lọc lịch sử | Trang lịch sử/thống kê |
| 8. Hoàn thiện | Security, error handling, test, demo script, tài liệu | Bản demo ổn định |

# 16. Thứ tự ưu tiên để tránh quá tải

MVP nên hoàn thành trước khi làm phần mở rộng:

ESP32 gửi sensor qua MQTT và nhận command.

Spring Boot cập nhật Redis + MongoDB.

WebSocket cập nhật web realtime.

Digital Twin điều khiển đèn/quạt.

Automation + alert.

Camera/microphone virtual node.

Scene + analytics.

Notification/AI và tính năng nâng cao nếu còn thời gian.

# 17. Tiêu chí kiểm thử

| Tình huống | Kỳ vọng |
| --- | --- |
| Sensor đổi giá trị | UI nhận giá trị mới realtime |
| Web bật đèn | ESP32 nhận command; relay đổi; state phản hồi đúng |
| ESP32 mất kết nối | Sau TTL node chuyển OFFLINE |
| Rule thỏa điều kiện | Action chỉ chạy đúng điều kiện/cooldown |
| AWAY + camera motion | Sinh cảnh báo và action bảo mật |
| Gas vượt ngưỡng | Alert được tạo và action an toàn chạy |
| Backend restart | Trạng thái bền vững lấy lại từ DB/device; không coi Redis là lịch sử |
| History query | Trả đúng khoảng thời gian và sensor |

# 18. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Phương án |
| --- | --- |
| MQTT mất kết nối | Reconnect, heartbeat, QoS phù hợp, Last Will nếu dùng |
| Command/state lệch nhau | Phân biệt desired state và reported state; UI chờ phản hồi thiết bị |
| Sensor gửi quá nhiều | Sampling/throttling; chỉ lưu lịch sử theo chính sách |
| Rule lặp vô hạn | Cooldown, idempotency, kiểm tra state trước khi command |
| WebRTC phức tạp | Làm camera live trước; audio/multi-peer là mở rộng |
| Không đủ hardware | Virtual Sensor/Virtual Device nhưng giữ cùng interface với device thật |

# 19. Kết quả mong đợi

Sản phẩm cuối là một Smart Home mini có thiết bị ESP32 thật, sensor/actuator, nền tảng backend realtime, lưu trữ hai tầng Redis–MongoDB, automation, cảnh báo và một Digital Twin trên web. Webcam/microphone máy tính bổ sung khả năng camera/audio như một virtual IoT node. Thiết kế này giúp demo được cả phần cứng, giao tiếp IoT, backend, realtime web và multimedia mà không cần triển khai trên một căn nhà thật.

# 20. Bổ sung AI Voice Assistant

Hệ thống bổ sung trợ lý giọng nói để người dùng điều khiển nhà bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ “tắt đèn phòng bếp”, “đóng cửa sân”, “bật quạt phòng khách” hoặc hỏi trạng thái như “phòng nào đang nóng nhất?”. Không cần tự huấn luyện một mô hình AI từ đầu và không cần RAG cho các lệnh điều khiển cơ bản.

## 20.1. Kiến trúc xử lý giọng nói

Microphone
    │
    ▼
Speech-to-Text (STT)
    │
    ▼
Natural-language command
    │
    ▼
LLM / Intent Parser
(Structured Output / Tool Calling)
    │
    ▼
Spring Boot - AI Orchestrator
    │
    ├── validate user / permission
    ├── resolve room + device
    ├── check current state
    └── safety confirmation
    │
    ▼
MQTT Broker
    │
    ▼
ESP32
    │
    ▼
Relay / Servo / Actuator
    │
    ▼
Reported State → MQTT → Spring → Redis → WebSocket → Digital Twin

Response text → Text-to-Speech (TTS) → Speaker

## 20.2. Vai trò của AI và Backend

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Speech-to-Text | Chuyển âm thanh từ microphone thành văn bản. |
| LLM / Intent Parser | Hiểu câu nói và trả về lệnh có cấu trúc; không trực tiếp điều khiển phần cứng. |
| Spring Boot AI Orchestrator | Xác thực, kiểm tra quyền, ánh xạ thiết bị, kiểm tra trạng thái và quyết định có phát MQTT command. |
| MQTT | Truyền command tới ESP32 và nhận reported state. |
| Redis | Cung cấp trạng thái hiện tại cho AI/tool calling. |
| MongoDB | Cung cấp lịch sử sensor, device event, alert khi cần truy vấn. |
| Text-to-Speech | Đọc phản hồi như “Đã tắt đèn phòng bếp”. |

## 20.3. Structured Output cho lệnh điều khiển

Ví dụ câu nói: “Tắt đèn phòng bếp”. LLM/Intent Parser chỉ nên trả dữ liệu có cấu trúc tương tự:

{
  "intent": "CONTROL_DEVICE",
  "room": "KITCHEN",
  "deviceType": "LIGHT",
  "action": "OFF"
}

Spring Boot dùng room + deviceType để tìm deviceId thật, ví dụ light_kitchen_01, sau đó mới publish command lên MQTT. Không cho LLM tự tạo topic MQTT tùy ý.

## 20.4. Tool Calling thay cho RAG trong điều khiển realtime

| Tool đề xuất | Chức năng |
| --- | --- |
| controlDevice(room, deviceType, action) | Điều khiển thiết bị sau khi backend xác thực. |
| getHomeState() | Lấy snapshot trạng thái hiện tại. |
| getRoomState(room) | Lấy sensor/device của một phòng. |
| getCurrentTemperatures() | Đọc nhiệt độ hiện tại từ Redis. |
| getDeviceStatus(deviceId) | Kiểm tra online/offline và reported state. |
| getSensorHistory(sensorId, from, to) | Truy vấn lịch sử từ MongoDB. |
| activateScene(scene) | Kích hoạt HOME/AWAY/SLEEP hoặc scene khác. |
| getActiveAlerts() | Lấy cảnh báo đang hoạt động. |

RAG chỉ nên bổ sung về sau nếu trợ lý cần tìm kiếm tài liệu phi cấu trúc như hướng dẫn sử dụng, quy tắc vận hành hoặc tài liệu thiết bị. Dữ liệu realtime và lịch sử có cấu trúc nên truy cập bằng tool/API.

## 20.5. Luồng ví dụ

| Câu nói | AI hiểu | Backend thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Tắt đèn phòng bếp | CONTROL_DEVICE / KITCHEN / LIGHT / OFF | Resolve light_kitchen_01 → MQTT OFF |
| Đóng cửa sân | CONTROL_DEVICE / YARD / GATE / CLOSE | Resolve gate_yard_01 → MQTT CLOSE |
| Bật quạt phòng khách | CONTROL_DEVICE / LIVING_ROOM / FAN / ON | Resolve fan_living_01 → MQTT ON |
| Phòng nào đang nóng nhất? | QUERY_CURRENT_TEMPERATURE | Đọc Redis → so sánh → trả kết quả |
| Tại sao quạt bếp tự bật? | QUERY_EVENT_HISTORY | Đọc automation/device event trong MongoDB |
| Bật chế độ đi vắng | ACTIVATE_SCENE / AWAY | Kích hoạt scene AWAY |

## 20.6. An toàn cho lệnh giọng nói

Các lệnh thông thường như bật/tắt đèn, quạt có thể thực hiện trực tiếp sau khi xác định đúng thiết bị.

Các lệnh có ảnh hưởng an ninh như mở cửa, mở cổng nên yêu cầu xác nhận trước khi thực thi.

Backend phải kiểm tra quyền người dùng; không tin trực tiếp output từ LLM.

Chỉ cho phép action nằm trong whitelist của từng loại thiết bị.

Nếu tên phòng hoặc thiết bị mơ hồ, hệ thống phải hỏi lại thay vì đoán.

Ghi audit log cho voice command, resolved device, action, kết quả và thời gian.

## 20.7. Bổ sung vào giao diện

| Thành phần UI | Mô tả |
| --- | --- |
| Nút microphone | Bắt đầu/dừng voice command. |
| Transcript | Hiển thị câu STT nhận được để người dùng kiểm tra. |
| AI response | Hiển thị phản hồi và trạng thái thực thi. |
| Confirmation dialog | Xác nhận lệnh mở cửa/cổng hoặc action nhạy cảm. |
| Voice activity | Listening / Processing / Executing / Completed / Failed. |
| Command history | Danh sách các lệnh giọng nói gần đây. |

## 20.8. Kế hoạch triển khai AI Voice

| Giai đoạn | Công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| V1 | Microphone → STT → keyword/intent đơn giản | Điều khiển được tập lệnh cơ bản. |
| V2 | LLM structured output + Spring validation | Hiểu nhiều cách diễn đạt tự nhiên hơn. |
| V3 | Tool calling với Redis/MongoDB | Vừa điều khiển vừa hỏi trạng thái/lịch sử. |
| V4 | TTS + xác nhận lệnh nhạy cảm | Trợ lý hội thoại hai chiều. |
| V5 - tùy chọn | RAG tài liệu Smart Home | Hỏi đáp hướng dẫn/tài liệu phi cấu trúc. |

## 20.9. Kiến trúc mục tiêu sau khi bổ sung AI

SMART HOME PLATFORM

 ESP32 + Sensors ── MQTT ──┐
                           ▼
                      Spring Boot
                     /     │      \
                 Redis   MongoDB   WebSocket
                   │        │          │
                   └────┬───┘          ▼
                        │          Digital Twin
                        ▼
                  AI Tool Layer
                        ▲
                        │
Microphone → STT → LLM / Intent Parser
                        │
                        └── TTS → Speaker

Laptop Webcam/Mic ───────── WebRTC ─────────► Digital Twin

## 20.10. Phạm vi khuyến nghị cho đồ án

Phần AI nên được xem là lớp giao tiếp thông minh nằm trên nền Smart Home, không thay thế logic nghiệp vụ. MVP AI phù hợp nhất là STT + structured output/tool calling + Spring Boot validation + MQTT command + TTS. RAG là tính năng mở rộng, không phải yêu cầu bắt buộc để điều khiển thiết bị bằng giọng nói.